# CRITERES OBLIGATOIRES (37)

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaires |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| Critère 1 : Electricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (SER)1 | Au moins 22% de l’électricité doit provenir de sources d’énergie renouvelable2 | - Une déclaration du fournisseur d’électricité - Ou le contrat indiquant la nature de la ou des SER. |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit |
|  |  | - Le pourcentage d’électricité fournie qui est produite à partir d’une source renouvelable |  |  |  |
|  |  | - Le pourcentage maximal d’électricité pouvant être fourni |  |  |  |
| Critère 2 : Charbon et huiles lourdes | Les huiles lourdes dont la teneur en soufre est supérieure à 0,2 % et le charbon ne peuvent pas être utilisés comme source d'énergie3.. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire Procédure Achats (identification des fournisseurs + certificats) |
|  |  | - Indication de la nature des sources d'énergie utilisées. |  |  |  |
| Critère 3 : Électricité pour. le chauffage | Au moins 22 % de l'électricité utilisée pour chauffer les locaux et l'eau sanitaire doit être produite à partir de sources d'énergie renouvelables4. telles que définies dans la directive 2001/77/CE. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit |
|  |  | - Une indication de la nature et du nombre de sources d'énergie utilisées pour le chauffage |  |  |  |
|  |  | - Une documentation sur les chaudières (générateurs de chaleur) utilisées, le cas échéant. |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| Critère 4 : Rendement des chaudières | Le rendement d'une nouvelle chaudière (générateur de chaleur) achetée pendant la durée d'attribution du label écologique ne doit pas être inférieur à 90 %. Les chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/ CEE, doivent être conformes aux normes de rendement fixées dans ladite directive. Le rendement des chaudières exclues du champ d'application de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et aux législations nationale et locale en matière de rendement5 | -Un rapport technique indiquant le rendement établi par les personnes responsables de la vente |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit (Documentation Technique + Marquage CE/chaudière) |
|  |  | - Un rapport technique indiquant le rendement établi par les personnes responsables de l’entretien de la chaudière |  |  |  |
| Critère 5. Climatisation | Tout système de climatisation acheté pendant la durée d'attribution du label écologique doit au moins présenter une efficacité énergétique de classe B, ou une efficacité énergétique équivalente6. | - Un rapport technique du système de climatisation établi par : |  |  | Vérification documentaire |
|  |  | - Les techniciens professionnels responsables de l'installation de la vente |  |  |  |
|  |  | - Et/ou les techniciens professionnels responsables de l'entretien du système de climatisation. |  |  |  |
| Critère 6 : Isolation des fenêtres | Toutes les fenêtres doivent présenter un niveau d'isolation thermique suffisamment élevé en fonction du climat local et assurer une isolation acoustique appropriée | - Une déclaration de conformité à ce critère rédigé par le demandeur si cela est suffisant |  |  | Auto Déclaration situation en site calme en l’absence d’un classement de façade par la mairie +Vérification Ambiance lors d e l’audit |
|  |  | - Ou une déclaration de conformité rédigé par un technicien professionnel |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaires |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| Critère 7. : Arrêt du chauffage ou de la climatisation | Si le chauffage et/ou la climatisation ne s'arrête pas automatiquement à l'ouverture des fenêtres, il doit y avoir une notice aisément accessible rappelant aux hôtes de fermer la ou les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche7. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | - Le texte de la notice (le cas échéant) |  |  |  |
| Critère 8. Extinction des lampes | Si la chambre n'est pas équipée d'un système d'extinction automatique des lampes, il doit y avoir une notice aisément accessible invitant les hôtes à éteindre les lampes lorsqu'ils quittent leur chambre. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | - Indication de la procédure d'information des hôtes. |  |  |  |
| Critère 9. Ampoules électriques à faible consommation d'énergie | a) Dans un délai d'un an à compter de la date d'introduction de la demande, au moins 60 % des ampoules électriques du lieu d'hébergement doivent avoir une efficacité énergétique de classe A8. b) Dans un délai d'un an à compter de la date d'introduction de la demande, au moins 80 % des ampoules électriques situées dans un lieu où elles sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doivent avoir une efficacité énergétique de classe A9. | - Une déclaration de conformité aux deux parties de ce critère |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit (procédures Achats et maintenance) |
|  |  | - Indication de la classe d'efficacité énergétique des différentes ampoules électriques utilisées. |  |  |  |
| Critère 10. Minuterie de sauna | Tous les saunas doivent être équipés d'une minuterie | - Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation |  |  | Audit |
|  |  | - Et/ou un rapport technique établi par les techniciens professionnels chargés de l'entretien de ces systèmes |  |  |  |

| ##### EAU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaires |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| # Critère 11 :. # Source d'eau | ## Le lieu d'hébergement doit déclarer à l'administration des eaux, qu'il est disposé à changer de source d'eau (par exemple, eau de ville, eaux de surface) si des études réalisées dans le cadre d'un plan local de protection des eaux démontrent que l'utilisation de la source d'eau actuelle a d'importantes incidences sur l'environnement.10. | # - La déclaration visée ci-contre |  |  | Vérification documentaire Si non raccordé = déclaration à l’administration (si raccordé critère non applicable) |
|  |  | # - Une documentation appropriée comprenant les résultats d'éventuelles études menées dans le cadre d'un plan local de protection des eaux |  |  |  |
|  |  | # - Une indication de toute mesure jugée nécessaire |  |  |  |
|  |  | # - Une documentation sur les mesures qui ont été prises |  |  |  |
| # Critère 12 :. # Débit d'eau des robinets et des douches | ## Le débit des robinets et des douches ne doit pas dépasser 12 litres/minute | # - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | # - Une explication sur la manière dont cette conformité est assurée |  |  |  |
|  |  | # - Une documentation appropriée |  |  |  |
| # Critère 13 :. # Économies d'eau dans les salles de bains et les toilettes | Dans les salles de bains et les toilettes, les hôtes doivent être informés de manière adéquate sur les possibilités de contribuer aux économies d'eau. | # - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | - Préciser les informations données aux hôtes |  |  |  |
| Critère 14 : Poubelles dans les toilettes | Dans chaque toilette doit se trouver une poubelle appropriée et les hôtes doivent être invités à utiliser cette dernière au lieu de la toilette pour certains types de déchets. | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | - Préciser des informations données aux hôtes |  |  |  |
| Critère 15 : Chasse d'eau des urinoirs | Les urinoirs doivent être équipés d'une chasse d'eau automatique ou manuelle conçue de manière à ce que pas plus de cinq urinoirs soient rincés en même temps. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | ##### Audit |
|  |  | - Une documentation sur les urinoirs installés |  |  |  |

| # Critère |  | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| ##### EAU |  |  |  |  |  |  |
| Critère16 : ##### Fuites | Le personnel doit être formé à la recherche quotidienne de fuites visibles et aux mesures à prendre le cas échéant. Les hôtes sont invités à informer le personnel de toute fuite qu'ils pourraient détecter |  | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit Procédure Formation |
|  |  |  | - Une documentation sur les sujets traités lors de la formation |  |  |  |
|  |  |  | - Une copie des informations destinées aux hôtes |  |  |  |
| Critère 17 : Changement des serviettes et des draps | Les hôtes doivent être informés que, pour des raisons de protection de l'environnement, le lieu d'hébergement touristique procède au changement des draps et des serviettes soit à la demande des hôtes, soit, à défaut, une fois par semaine (lieux d'hébergement de catégorie inférieure) ou deux fois par semaine (lieux d'hébergement de catégorie supérieure). |  | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit (communication et information des clients) |
|  |  |  | - Une documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés. |  |  |  |
| Critère 18 : Arrosage des plantes et des jardins | Lorsque les conditions régionales et climatiques l'exigent, les plantes et les jardins doivent normalement être arrosés avant midi ou après le coucher du soleil |  | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | ##### Audit |
| Critère 19 : Traitement des eaux résiduaires | Toutes les eaux résiduaires doivent être traitées. S'il ne peut pas être relié à la station d'épuration locale, le lieu d'hébergement touristique doit disposer de son propre système de traitement, qui doit être conforme aux exigences de la législation locale, nationale ou européenne applicable |  | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  |  | - Une documentation sur le raccordement à la station d'épuration locale |  |  |  |
|  |  |  | - Ou documentation sur son propre système de traitement des eaux résiduaires, selon le cas. |  |  |  |
| ###### Critère 20 Plan de gestion des eaux résiduaires | Le lieu d'hébergement doit s'enquérir auprès de l'administration locale du plan de gestion des eaux résiduaires et, si ce plan existe, il doit le respecter |  | - La lettre, envoyée au service local de gestion des eaux résiduaires, par laquelle le demandeur s’enquiert du plan de gestion des eaux résiduaires |  |  | Vérification documentaire (lettre envoyée + réponse) + Contrôle lors de l’audit (mesures prises) |
|  |  |  | - La réponse qu'il a reçue |  |  |  |
|  |  |  | - Si ce plan existe, fournir une documentation sur les mesures prises en vue de respecter le plan |  |  |  |
| # Critère | ## Exigences |  | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
|  |  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| ##### DETERGENTS ET DESINFECTANTS |  |  |  |  |  |  |
| # Critère 21. # Désinfectants | ## Les désinfectants doivent être utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences légales en matière d'hygiène |  | # - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | ##### Audit (procédure entretien- gouvernante- formation) |
|  |  |  | - Préciser où et quand des désinfectants sont utilisés |  |  |  |
| Critère 22 : Instructions au personnel en matière d'utilisation des détergents et des désinfectants | ## Le personnel doit apprendre à ne pas dépasser la quantité de détergent et de désinfectant recommandée sur l'emballage |  | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | ##### Audit (procédure entretien- gouvernante- formation) |
|  |  |  | - Présenter les instructions détaillées données au personnel. |  |  |  |
| ##### DECHETS |  |  |  |  |  |  |
| # Critère 23 : # Tri des déchets par les hôtes | Des récipients appropriés doivent être mis à la disposition des hôtes pour qu'ils puissent trier les déchets conformément au système local ou national. Des informations claires et aisément accessibles dans les chambres doivent inviter les hôtes à trier leurs déchets. |  | # Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | ##### Audit (information clients) |
|  |  |  | Une description des récipients |  |  |  |
|  |  |  | # Une copie des informations destinées aux hôtes. |  |  |  |
| # Critère 24 # Déchets dangereux | Le personnel doit trier et éliminer de manière appropriée les déchets dangereux. Si les autorités locales n'assurent pas l'élimination des déchets dangereux, le demandeur doit fournir chaque année une déclaration des autorités locales indiquant qu'il n'existe pas de système d'élimination des déchets dangereux |  | Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire + ##### Contrôle lors de l’audit (local de tri +procédure formation) |
|  |  |  | Une liste des déchets dangereux produits par le lieu d'hébergement touristique |  |  |  |
|  |  |  | - Une description des méthodes de manipulation, de séparation, de collecte et d'élimination de ces déchets |  |  |  |
|  |  |  | - Une copie des contrats conclus avec des tiers à cet effet |  |  |  |
|  |  |  | - Le cas échéant, fournir chaque année la déclaration susmentionnée des autorités locales |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| ##### DECHETS |  |  |  |  |  |
| # Critère 25 : # Tri des déchets | Le personnel doit trier les déchets dans les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets. Si les autorités locales n'offrent pas de système de collecte et/ou d'élimination séparée des déchets, le lieu d'hébergement leur fait savoir par écrit sa volonté de trier les déchets et sa préoccupation quant à l'absence de collecte et/ou d'élimination séparée. La demande auprès des autorités locales de fournir une collecte et/ou une élimination séparée des déchets doit être introduite annuellement. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire + ##### Contrôle lors de l’audit (Local de tri + procédure formation) |
|  |  | - Une indication des différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales |  |  |  |
|  |  | - Indiquer les procédures de collecte, de tri, de traitement et d'élimination de ces catégories dans le lieu d'hébergement |  |  |  |
|  |  | - Et/ou les contrats conclus à cet effet avec des entreprises privées |  |  |  |
|  |  | - Le cas échéant, le demandeur doit transmettre chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales. |  |  |  |
| # Critère 26 : # Transport des déchets | Si l'autorité locale responsable de la gestion des déchets n'assure pas la collecte des déchets à proximité du lieu d'hébergement touristique, celui-ci doit se charger du transport de ses déchets vers le site approprié, en veillant à réduire autant que possible la distance de transport. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit |
|  |  | - Une indication les sites appropriés |  |  |  |
|  |  | - Une indication des modalités de transport |  |  |  |
|  |  | - Une indication des distances parcourues. |  |  |  |
| # Critère 27 : # Produits jetables | À moins que la législation ne l'exige, aucun des produits jetables suivants ne doit être utilisé dans les chambres et les restaurants: — articles de toilette en portion individuelle ou à usage unique (shampooing, savon, bonnets de douche, etc.), — tasses, assiettes et couverts. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | - Indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés |  |  |  |
|  |  | - Indiquer la législation qui exige l’utilisation de ces produits |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission |  | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| ##### AUTRES SERVICES |  |  |  |  |  |  |
| # Critère 28 : # Interdiction de fumer dans les lieux d'utilisation commune | ## Une zone «non-fumeurs» doit être prévue dans les lieux d'utilisation commune |  | # - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
| # Critère 29 : # Transports publics | Les hôtes et le personnel doivent pouvoir accéder aisément à des informations sur les possibilités de rejoindre le lieu d'hébergement ainsi que sur d'autres destinations locales accessibles par les transports publics. Lorsqu'il n'existe pas de transport public approprié, des informations sur d'autres moyens de transport préférables du point de vue environnemental doivent également être fournies |  | # - Une déclaration de conformité |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit |
|  |  |  | - Une copie du matériel d'information disponible. |  |  |  |

| ##### GESTION GENERALE Les demandeurs disposant d'un système de management environnemental enregistré au titre du règlement EMAS ou certifié conformément à la norme ISO 14001 remplissent automatiquement les critères obligatoires de gestion générale indiqués ci-dessous. Dans ce cas l’enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 constitue la preuve de la conformité à ces critères obligatoires |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
|  |  |  | Oui | Non |  |
| # Critère 30 : # Maintenance générale et réparations | Tous les équipements utilisés pour fournir le service d'hébergement touristique doivent être entretenus et réparés conformément à la législation et chaque fois que cela est nécessaire, et les travaux doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié. Pour les équipements indiqués dans les critères, le gérant du lieu d'hébergement doit demander au technicien une déclaration écrite indiquant la fréquence des visites de maintenance prescrite par la législation. | # - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit |
|  |  | # - Une liste des équipements |  |  |  |
|  |  | # - Une liste des personnes qui assurent la maintenance |  |  |  |
|  |  | # - Et/ou une liste des entreprises qui assurent la maintenance |  |  |  |
| # Critère 31 : # Maintenance des chaudières | a) La maintenance des chaudières doit être effectuée au moins une fois par an (ou plus souvent si la législation l'exige ou si cela est nécessaire) par des professionnels qualifiés, conformément aux normes de la CEI et aux normes nationales applicables, ou conformément aux instructions du fabricant. b) Des contrôles doivent être effectués une fois par an pour vérifier si les niveaux de rendement définis dans la directive 92/42/CEE, la législation nationale ou les instructions du fabricant sont respectés et si les émissions se situent dans les limites légales Si les visites de maintenance indiquent que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, des mesures correctrices doivent être prises rapidement. | # - Une déclaration de conformité aux deux parties de ce critère |  |  | Vérification documentaire (Rapport de contrôle ) |
|  |  | # - Une description des chaudières |  |  |  |
|  |  | # - Une description du programme de maintenance des chaudières |  |  |  |
|  |  | - Une description des personnes assurant la maintenance - Et/ou une description des entreprises assurant la maintenance |  |  |  |
|  |  | - Une description des contrôles effectués lors des entretiens. |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| # Critère 32 : # Politique environnemen-tale et programme d'action | La direction du lieu d'hébergement doit avoir une politique en matière de protection de l'environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer un programme d'action précis en vue d'assurer l'application de cette politique. Le programme d'action doit établir des objectifs environnementaux en matière d'énergie, d'eau, de produits chimiques et de déchets, ces objectifs devant être revus tous les deux ans, en tenant compte des critères optionnels. Il doit également indiquer la personne qui, en tant que responsable des questions environnementales du lieu d'hébergement, est chargée de prendre les mesures nécessaires et de veiller à la réalisation des objectifs. Les hôtes doivent être invités à formuler leurs observations et griefs, dont il faut tenir compte. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire (politique environnementale + programme d’action) + Contrôle lors de l’audit |
|  |  | - Une copie de la politique environnementale |  |  |  |
|  |  | - Une de déclaration de politique environnementale |  |  |  |
|  |  | - Une copie du programme d'action |  |  |  |
|  |  | - Indiquer comment les commentaires des hôtes sont pris en considération |  |  |  |
| # Critère 33 : # Formation du personnel | Le lieu d'hébergement touristique doit fournir au personnel des informations et une formation, y compris des procédures écrites ou des manuels, afin d'assurer l'application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux comportements respectueux de l'environnement. Une formation adéquate doit être fournie au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l'entrée en service et à l'ensemble du personnel au moins une fois par an. | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Audit (procédure formation et plan de formation) |
|  |  | - Fournir des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu |  |  |  |
|  |  | - Préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment |  |  |  |
| # Critère 34 : # Information des hôtes | Le lieu d'hébergement touristique doit fournir aux hôtes, y compris aux participants à des conférences, des informations sur sa politique environnementale, sur les mesures qui ont été prises et sur le label écologique communautaire. Les informations doivent être données activement à la réception et des avis invitant les hôtes à soutenir les objectifs environnementaux doivent être affichés de manière visible, en particulier dans les chambres. | - Déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit |
|  |  | - Une copie des informations et avis destinés aux hôtes. |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |
| GESTION GENERALE |  |  |  |  |  |
| # Critère 35 : # Données relatives à la consommation d'énergie et d'eau | Le lieu d'hébergement touristique doit prévoir des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation globale d'énergie (kWh), à la consommation d'électricité (kWh), à l'énergie utilisée pour le chauffage (kWh) et à la consommation d'eau (litres). La collecte des données doit être effectuée lors de chaque réception d'une facture, ou au moins tous les trois mois, et les données doivent être exprimées aussi en termes de consommation par nuitée et par m2 de superficie intérieure. Le lieu d'hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l'organisme compétent qui a évalué la demande. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire (procédures collecte + résultats) + Contrôle lors de l’audit (commentaires des procédures + résultats) |
|  |  | - Une description des procédures |  |  |  |
|  |  | - Lors de l'introduction de la demande, fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-contre pour au moins les trois derniers mois (si elles sont déjà disponibles). |  |  |  |
|  |  | - Fournir chaque année les données relatives à l'année précédente |  |  |  |
| # Critère 36 : # Collecte d'autres données | Le lieu d'hébergement touristique doit prévoir des procédures de collecte et de suivi de données sur la consommation de produits chimiques (grammes de substance sèche) et le volume de déchets produits (litres et/ou kg de déchets non triés). La collecte des données doit avoir lieu au moins tous les six mois et les données doivent être exprimées aussi en termes de consommation ou de production par nuitée et par m2 de superficie intérieure. Le lieu d'hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l'organisme compétent qui a évalué la demande | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | Vérification documentaire (procédures collecte + résultats) + Contrôle lors de l’audit (commentaires des procédures + résultats) |
|  |  | - Une description des procédures |  |  |  |
|  |  | - Lors de l'introduction de la demande, fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles) |  |  |  |
|  |  | - Fournir chaque année les données relatives à l'année précédente |  |  |  |
|  |  | - Préciser les services offerts |  |  |  |
|  |  | - Préciser si le linge est nettoyé sur place |  |  |  |
| # Critère 37 : # Informations figurant sur le label écologique | Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: — mesures prises pour économiser l'énergie et l'eau, — mesures prises pour réduire le volume des déchets, — mesures générales d'amélioration de l'environnement. | - Fournir un échantillon des supports sur lesquels le demandeur appose le label |  |  | Vérification documentaire + Contrôle lors de l’audit suivi (si non possibilité de marquage à l’admission vérification lors du suivi) |
|  |  | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  |  |

CRITERES OPTIONNELS (47)

Un certain nombre de points est attribué à chaque critère optionnel, ce nombre étant indiqué après le titre du critère. Le nombre de critères à remplir doit correspondre à un total de 16,5 points. Le score total requis est augmenté de 1 point pour chacun des trois services suivants offerts par le gérant ou le propriétaire du lieu d'hébergement touristique: service de restauration, équipements de remise en forme, espaces verts. Le service de restauration comprend le petit déjeuner. Les équipements de remise en forme comprennent les saunas, les piscines et toutes les autres installations de ce type se trouvant sur le terrain du lieu d'hébergement. Les espaces verts comprennent les parcs et jardins ouverts aux hôtes.

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points ##### clients |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| # Critère 38 : # Production d'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque et éolienne | ## Le lieu d'hébergement touristique doit disposer d'un système de production d'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque ou éolienne qui fournit ou fournira au moins 20 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement. | # - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | # - Une documentation sur le système photovoltaïque ou éolien |  |  |  |  |
|  |  | # - Une documentation sur les données relatives au rendement potentiel et au rendement réel |  |  |  |  |
| # Critère 39 : # Chauffage à partir de sources d'énergie renouvelables | Au moins 50 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer les chambres ou l'eau sanitaire doivent provenir de sources renouvelables | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Une déclaration des données sur l'énergie consommée pour chauffer les chambres |  |  |  |  |
|  |  | - Une déclaration des données sur l'eau sanitaire |  |  |  |  |
|  |  | - Une documentation montrant qu'au moins 50 % de cette énergie proviennent de sources renouvelables. |  |  |  |  |
| # Critère 40 : # Efficacité énergétique de la chaudière | Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé d'une chaudière quatre étoiles, telle que définie à l'article 6 de la directive 92/42/CEE. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de la vente |  |  |  |  |
|  |  | - Et/ou un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de l'entretien de la chaudière |  |  |  |  |
| # Critère 41 : # Émissions de NOx par la chaudière | La chaudière doit être de classe 5 de la norme EN 297 pr A3 relative aux émissions de NOx et doit émettre moins de 70 mg NOx/kWh. | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de la vente |  |  |  |  |
|  |  | - Et/ou un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de l'entretien de la chaudière |  |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points ##### clients |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| # Critère 42 : # Chauffage urbain | Le chauffage du lieu d'hébergement touristique doit être assuré par un réseau de chauffage urbain. | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | -Une documentation sur le raccordement au réseau de chauffage urbain |  |  |  |  |
| # Critère 43 : # Production combinée de chaleur et d'électricité | L'électricité et le chauffage du lieu d'hébergement doivent être fournis entièrement par une centrale de production combinée chaleur-électricité | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Une documentation sur la centrale de production combinée chaleur-électricité. |  |  |  |  |
| # Critère 44 : # Pompe à chaleur | Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et/ou la climatisation | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Une documentation sur la pompe à chaleur. |  |  |  |  |
| # Critère 45 : # Récupération # de chaleur | Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé d'un système de récupération de chaleur pour une ou deux des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à laver, lave-vaisselle, piscine(s), eaux usées sanitaires | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | - Une documentation sur les systèmes de récupération de chaleur. |  |  |  |  |
| # Critère 46 : # Régulation thermique | La température doit pouvoir être réglée individuellement dans chaque chambre | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Une documentation sur les systèmes de régulation thermique |  |  |  |  |
| # Critère 47 : # Isolation des bâtiments existants | L'isolation du bâtiment doit répondre à des exigences plus strictes que les exigences nationales minimales, de manière à assurer une réduction importante de la consommation d'énergie | - Une déclaration de conformité à ce critère établie par un technicien en énergie compétent |  |  | 2 |  |
|  |  | - Une documentation sur l'isolation et les exigences nationales minimales |  |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points ##### clients |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| # Critère 48 : # Climatisation | Le système de climatisation doit avoir un rendement énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (1), ou doit avoir un rendement énergétique équivalent11 | Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation |  |  | 1.5 |  |
|  |  | Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de la vente |  |  |  |  |
|  |  | Et/ou de l'entretien du système de climatisation |  |  |  |  |
| # Critère 49 : # Arrêt automatique de la climatisation | Il doit y avoir un système d'arrêt automatique de la climatisation à l'ouverture des fenêtres. | - Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation. |  |  | 1 |  |
|  |  | -Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de la vente et/ou de l'entretien du système de climatisation |  |  |  |  |
| # Critère 50 : # Architecture bioclimatique | Le lieu d'hébergement touristique doit être construit conformément aux principes de l'architecture bioclimatique. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | - Fournir une documentation appropriée |  |  |  |  |
| Critère 51 : Réfrigérateurs lave-vaisselle, machines à laver et équipements de bureau à haute efficacité énergétique | a) Tous les réfrigérateurs domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A. | - Une documentation indiquant la classe énergétique de tous les réfrigérateurs et frigo-bars ou mini-bars |  |  | 1 |  |
|  |  | - Préciser ceux qui portent un label écologique |  |  |  |  |
|  | b) Tous les lave-vaisselle domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A12 | - Fournir une documentation indiquant la classe énergétique de tous les lave-vaisselles |  |  | 1 |  |
|  |  | - Préciser ceux qui portent un label écologique |  |  |  |  |
|  | c) Toutes les machines à laver domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A13 | - Une documentation indiquant la classe énergétique de toutes les machines à laver |  |  | 1 |  |
|  |  | - Préciser celles qui portent un label écologique |  |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points ##### clients |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| Critère 51 (suite) | d) Au moins 80 % des équipements de bureau (ordinateurs, moniteurs, télécopieurs, imprimantes, scanners, photocopieuses) doivent être conformes aux critères d'obtention du label «Energy Star». | - Fournir une documentation indiquant la conformité aux critères d'obtention du label «Energy Star» |  |  | 1 |  |
|  |  | - Et/ou les PC et ordinateurs portables qui portent un label écologique |  |  |  |  |
| # Critère 52 : # Emplacement des réfrigérateurs | Le ou les réfrigérateurs de la cuisine doivent être placés et réglés conformément aux principes d'économie d'énergie. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère. |  |  | 1 |  |
| # Critère 53 : # Extinction automatique des lampes dans les chambres | Un système d'extinction automatique des lampes lorsque les hôtes quittent leur chambre doit être installé dans 80 % des chambres. | - Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation |  |  | 1 |  |
|  |  | - Et/ou un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'entretien de ces systèmes |  |  |  |  |
| # Critère 54 : # Extinction automatique des lampes à l'extérieur | Les lampes extérieures dont l'éclairage n'est pas nécessaire doivent s'éteindre automatiquement. | - Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'installation |  |  | 1 |  |
|  |  | - Et/ou un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l'entretien de ces systèmes |  |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points ##### clients |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| # Critère 55 : # Utilisation d'eau de pluie (et d'eau recyclée | ## a) L'eau de pluie doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable. | # - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | # - Fournir une documentation appropriée |  |  |  |  |
|  |  | # - Fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d'eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d'eau de pluie |  |  |  |  |
|  | b) L'eau recyclée doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable. | # - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | # -Fournir une documentation appropriée |  |  |  |  |
|  |  | # - Fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d'eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d'eau recyclée |  |  |  |  |
| # Critère 56 : # Débit d'eau des robinets et des douches | Le débit moyen de l'ensemble des robinets et des pommes de douche, à l'exclusion des robinets de baignoire, ne doit pas dépasser 8,5 litres/minute. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Fournir une documentation appropriée |  |  |  |  |
| # Critère 57 : # Chasses d'eau | Au moins 80 % des toilettes doivent consommer au maximum 6 litres par chasse. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Fournir une documentation appropriée |  |  |  |  |
| # Critère 58. : # Consommation d'eau des lave-vaisselle | La consommation d'eau des lave-vaisselle [exprimée en W(mesuré)] doit être inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule ci-dessous, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle retenus pour la directive 97/17/CE. | -Fournir un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l'entretien des lave-vaisselle |  |  | 1 |  |
|  |  | - Démontrer que le label écologique communautaire a été attribué aux lave-vaisselle. |  |  |  |  |

| ##### ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points ##### clients |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| # Critère 59 : # Consommation d'eau des machines à laver | Les machines à laver utilisées par le lieu d'hébergement ou par son service de blanchisserie doivent consommer une quantité maximale de 12 litres par kg de linge, mesurée selon la norme EN 60456:1999, en utilisant le même cycle standard blanc 60 °C. | - Un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de la fabrication |  |  | 1 | 4 |
|  |  | - Un rapport technique établi par des techniciens professionnels responsables de la vente ou de l'entretien des machines à laver |  |  |  |  |
|  |  | - Fournir une documentation technique de son service de blanchisserie |  |  |  |  |
|  |  | - Indiquer que les machines à laver sont conformes à ce critère |  |  |  |  |
| # Critère 60 : # Température et débit de l'eau de robinet | Au moins 80 % des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide de la température et du débit d'eau. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Fournir qu'une documentation appropriée |  |  |  |  |
| # Critère 61 : # Minuterie de douche | Les douchettes utilisées dans la cuisine ou à l'extérieur doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique après une certaine durée de non-utilisation. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Fournir une documentation appropriée |  |  |  |  |

| ##### PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points Client |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| # Critère 62 : # Détergents | Le label écologique communautaire, ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 80 % (en poids) des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents textiles et/ou des nettoyants universels utilisés par le lieu d'hébergement touristique (1 point pour chacune de ces quatre catégories de détergents). | - Fournir des données et une documentation indiquant : |  |  | Jusqu’à 4 points |  |
|  |  | - Les quantités totales utilisées |  |  |  |  |
|  |  | - Les quantités de produits portant un label écologique. |  |  |  |  |
|  |  | - Joindre les factures correspondantes |  |  |  |  |
| # Critère 63 : # Peintures et vernis intérieurs | Au moins 50 % des peintures et vernis utilisés à l'intérieur du lieu d'hébergement touristique doivent avoir obtenu le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I. | - Fournir des données et une documentation en indiquant : |  |  | 1 |  |
|  |  | - Les quantités totales utilisées |  |  |  |  |
|  |  | - Les quantités de produits portant un label écologique |  |  |  |  |
|  |  | - Joindre les factures correspondantes |  |  |  |  |
| # Critère 64 : # Dosage des désinfectants de piscine | La piscine doit être équipée d'un système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d'hygiène approprié. | - Le demandeur doit fournir une documentation technique concernant le système de dosage automatique. |  |  | 1 |  |
| # Critère 65 : # Nettoyage mécanique | Le lieu d'hébergement touristique doit établir des procédures précises pour les opérations de nettoyage sans produits chimiques, par exemple l'emploi de produits à base de microfibres, d'autres produits de nettoyage non chimiques ou des mesures ayant les mêmes effets. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Une documentation appropriée, le cas échéant |  |  |  |  |
| # Critère 66 : # Jardinage biologique | Les espaces verts doivent être entretenus : - soit sans l'utilisation de pesticides - soit conformément aux principes de culture biologique, définis par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1) et ses modifications ultérieures, ou par la législation nationale ou des programmes biologiques nationaux reconnus. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Fournir une documentation appropriée, le cas échéant |  |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| DECHETS |  |  |  |  |  |  |
| # Critère 67 : # Compostage | Le lieu d'hébergement touristique doit collecter séparément les déchets organiques (déchets de jardin: 1 point; déchets de cuisine: 1 point) et veiller à ce qu'ils soient compostés selon les prescriptions locales (par les autorités locales, par le lieu d'hébergement lui-même ou par une entreprise privée). | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est # conforme à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | # - Une documentation appropriée, le cas échéant |  |  |  |  |
| # Critère 68 : # Boîtes de boissons jetables | À moins que la législation l'exige, des boissons en boîtes jetables ne doivent pas être servies dans les endroits qui sont la propriété du lieu d'hébergement ou qui sont directement gérés par celui-ci. | # - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | # - Indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés le cas échéant |  |  |  |  |
|  |  | # - Indiquer la législation qui exige leur utilisation |  |  |  |  |
| # Critère 69 : # Conditionnement des aliments du petit déjeuner | À moins que la législation l'exige, des portions individuelles ne doivent pas être servies au petit déjeuner. | # - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | # - Fournir une documentation approprié |  |  |  |  |
| # Critère 70 : # Élimination des graisses et huiles | Des séparateurs de graisse doivent être installés et les graisses et/ou huiles de cuisson et de friture doivent être recueillies et éliminées de manière appropriée. | # - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | # - Fournir une documentation approprié |  |  |  |  |
| # Critère 71 : # Textiles et meubles usés | Les meubles, textiles et autres matériaux usés doivent être vendus ou donnés aux œuvres de charité ou à d'autres associations qui collectent et redistribuent ces objets | # - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | # - Fournir une documentation approprié |  |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Eléments de preuve | Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| AUTRES SERVICES |  |  |  |  |  |  |
| Critère 72 : Communication et éducation en matière d'environnement | Le lieu d'hébergement touristique doit informer les hôtes sur les mesures locales en matière de protection de la biodiversité, du paysage et de la nature. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Fournir une documentation approprié |  |  |  |  |
| Critère 73 : Interdiction de fumer dans les chambres | L'interdiction de fumer doit être imposée dans au moins 50 % des chambres | - Indiquer le nombre et la nature des chambres |  |  | 1 |  |
|  |  | - Préciser dans lesquelles il est interdit de fumer. |  |  |  |  |
| Critère 74 : Bicyclettes | Des bicyclettes doivent être mises à la disposition des hôtes | - Fournir une explication de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère. |  |  | 1 |  |
| Critère 75 : Bouteilles réutilisables | Le lieu d'hébergement touristique doit proposer au moins l'une des boissons suivantes en bouteilles réutilisables: boissons non alcoolisées, eau et bière | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 2 |  |
|  |  | - Fournir une documentation appropriée des fournisseurs des bouteilles |  |  |  |  |
| Critère 76 : ##### Papier | Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 50 % du papier de toilette et/ou papier absorbant et/ou du papier de bureau utilisé (1 point pour chacune de ces deux catégories de produits) | - Fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique |  |  | 2 |  |

| # Critère | ## Exigences | # Eléments de preuve | Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| AUTRES SERVICES |  |  |  |  |  |  |
| Critère 77 : Biens durables | Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 10 % de toute catégorie de biens durables (linge de lit, serviettes, linge de table, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléviseurs, matelas, meubles, machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, aspirateurs, revêtements de sols durs, ampoules électriques, etc.) présents dans le lieu d'hébergement touristique (1 point pour chacune d'un maximum de trois catégories de biens durables). | - Fournir des données et une documentation indiquant le nombre de ces biens qu'il possède |  |  | 3 |  |
|  |  | - Indiquer le nombre de ceux qui portent un label écologique |  |  |  |  |
| Critère 78 : Aliments biologiques | Les ingrédients principaux d'au moins deux plats doivent être issus de l'agriculture biologique selon les méthodes visées dans le règlement (CEE) no 2092/91 | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Fournir qu'une documentation appropriée. |  |  |  |  |
| Critère 79 : Produits alimentaires locaux | Au moins deux produits alimentaires locaux doivent être proposés à chaque repas, y compris au petit déjeuner | - Fournir une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Fournir qu'une documentation appropriée. |  |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère | ##### Points clients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |
| ## GESTION GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| # Critère 80 : # Enregistrement EMAS ou certification ISO du lieu d'hébergement touristique | Le lieu d'hébergement touristique doit être enregistré dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou être certifié selon la norme ISO 14001 | # - Fournir la preuve de l'enregistrement EMAS |  |  | 3 |  |
|  |  | # - Ou fournir la preuve de la certification ISO 14001 |  |  | 1.5 |  |
| Critère 81 : Enregistrement EMAS ou …….. certification ISO des fournisseurs | Au moins un des principaux fournisseurs de produits ou de services du lieu d'hébergement touristique doit être enregistré dans le système EMAS (1,5 point) ou certifié selon la norme ISO 14001 (1 point) | - Fournir la preuve de l'enregistrement EMAS |  |  | 1.5 |  |
|  |  | - Ou fournir la certification ISO 14001 d'au moins un de ses principaux fournisseurs |  |  | 1 |  |
| Critère 82 : Questionnaire sur l'environnement | Le lieu d'hébergement touristique doit fournir à ses hôtes un questionnaire leur permettant de donner leur point de vue sur les aspects environnementaux du lieu d'hébergement. | - Fournir une copie du questionnaire |  |  | 1 |  |
|  |  | - Décrire les procédures de distribution et de collecte du questionnaire |  |  |  |  |
|  |  | - Décrire la manière dont les réponses sont prises en compte |  |  |  |  |
| Critère 83 : Compteurs d'énergie et d'eau | Le lieu d'hébergement touristique doit être équipé de compteurs d'énergie et d'eau supplémentaires permettant de recueillir des données de consommation de différentes activités ou machines. | - Fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d'hébergement est conforme à ce critère |  |  | 1 |  |
|  |  | - Fournir une analyse des données collectées (si elles sont déjà disponibles) |  |  |  |  |

| # Critère | ## Exigences | # Preuves à apporter lors de l’instruction de la demande d’admission | ##### Disponibilité de la preuve |  | ##### NB de points attribués à chaque critère |  | ##### Points clients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Oui | ##### Non |  |  |  |
| GESTION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère 84 : ##### Mesures environnementales supplémentaires | a) Mesures environnementales supplémentaires (jusqu’à 1.5 points chacune, avec un maximum de 3 points) En vue d'améliorer sa performance environnementale, le lieu d'hébergement touristique doit prendre des mesures supplémentaires qui ne sont pas couvertes par l'un des critères ci-dessus (obligatoires ou optionnels). L'organisme compétent qui examine la demande attribue une note à ces mesures, sans dépasser 1,5 point par mesure. | - Une déclaration de conformité à ce critère |  |  | 3 |  |  |
|  |  | - Une description complète de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte |  |  |  |  |  |
|  | OU b) Attribution d'un label écologique (3 points): le lieu d'hébergement touristique doit avoir obtenu l'un des labels écologiques nationaux ou régionaux ISO de type I | - Fournir la preuve de l'attribution d'un label écologique |  |  | 3 |  |  |
| Le score total requis est augmenté de 1 point pour chacun des trois services suivants offerts par le gérant ou le propriétaire du lieu d'hébergement touristique: service de restauration, équipements de remise en forme, espaces verts |  |  |  |  |  |  |  |
| Service de restauration : 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements de remise en forme : 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Espaces verts : 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1	 SER : source d’énergie renouvelable

2.Ce critère est applicable uniquement aux lieux d'hébergement touristique ayant accès à un marché qui offre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

3. Ce critère s'applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique qui disposent d'un système de chauffage indépendant

4. Ce critère s’applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique qui disposent d'un système de chauffage électrique indépendant et qui ont accès à un marché offrant de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

5 L'article 3 de la directive 92/42/CEE exclut les chaudières suivantes: les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides; les équipements pour la préparation instantanée d'eau chaude sanitaire; les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.); les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire

6. Ce critère ne s'applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie, au appareils air-eau et eau-eau et aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 KW.

7. Ce critère s'applique uniquement aux lieux d'hébergement touristique qui disposent d'un système de chauffage et/ou de climatisation

8. Ce critère ne s'applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

9.Ce critère ne s'applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

10. Ce critère s'applique uniquement si le lieu d'hébergement touristique n'est pas raccordé au réseau de distribution public

11. Ce critère ne s'applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie, aux appareils air-eau et eau-eau et aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW

12.Ce critère ne s’applique pas aux lave-vaisselle non couverts par la Directive 97/17 (Lave-vaisselle industriels, par exemple)

13. Ce critère ne s’applique pas aux machines à laver non couvertes par la Directive 95/12/CE (machines à laver industrielles, par exemple)